# 计算机网络实践第三阶段实验报告

TCP 拥塞控制实现与验证
学号 3024244171    姓名 牛泽钰    日期 2026年9月19日

# 一 实验目标

本阶段在第二阶段可靠传输实现之上，依据 RFC 5681 实现 Reno/NewReno 拥塞控制。发送端使用拥塞窗口 cwnd 与接收端通告窗口 rwnd 的较小值约束在途数据，完成慢启动、拥塞避免、快速重传、快速恢复以及超时后的窗口回退，并保留可复现的事件 trace。

# 二 实现边界

| 范围 | 内容 |
| --- | --- |
| 本阶段实现 | Slow Start、Congestion Avoidance、Fast Retransmit、Fast Recovery、RTO 回退、FlightSize 约束 |
| 第二阶段复用 | 连接建立与关闭、累计 ACK、乱序缓存、RTT/RTO、接收窗口 |
| 未纳入 | CUBIC、SACK、ECN、BBR、RACK-TLP 等挑战功能 |

# 三 数据结构与发送约束

| 字段 | 单位 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| cwnd | 字节 | 拥塞窗口 |
| ssthresh | 字节 | 慢启动阈值 |
| peer_window | 字节 | 接收端通告窗口 |
| tx_nxt - tx_una | 字节 | FlightSize |
| dup_ack_cnt | 次 | 重复 ACK 计数 |
| recover_point | 序号 | 快速恢复退出边界 |

发送函数 flush_tx 计算 effective_window=min(cwnd,rwnd)，仅当 effective_window-FlightSize 大于零时发送新数据。INIT_WDS 可由 Makefile 传入并转换为 INIT_WDSIZE 个 SMSS 字节。

# 四 RFC 5681 状态转换

## 4.1 慢启动

当 cwnd 小于 ssthresh 时，每个确认新数据的累计 ACK 使 cwnd 增长 min(newly_acked,SMSS)。窗口随往返轮次近似指数增长。

## 4.2 拥塞避免

当 cwnd 不小于 ssthresh 时，按 SMSS*newly_acked/cwnd 增长，使一个 RTT 内累计增长约一个 SMSS。所有运算使用字节单位和 64 位中间值避免溢出。

## 4.3 快速重传与快速恢复

对未推进 tx_una 且仍有在途数据的 ACK 计数。第三个重复 ACK 到达时，ssthresh=max(FlightSize/2,2*SMSS)，cwnd=ssthresh+3*SMSS，记录 recover_point 并立即重传最早未确认段。额外重复 ACK 使 cwnd 增加一个 SMSS；确认越过 recover_point 后退出快速恢复并令 cwnd=ssthresh。

## 4.4 超时

RTO 超时视为严重拥塞：ssthresh=max(FlightSize/2,2*SMSS)，cwnd=SMSS，退出快速恢复并重传最早未确认段。RTO 指数退避，重传段不用于 RTT 采样，符合 Karn 算法。

# 五 实现修正记录

| 问题 | 影响 | 修正 |
| --- | --- | --- |
| 发送路径绕过 cwnd | 拥塞控制曲线无效 | 启用 USE_CWND_LIMIT，发送窗口取 min(cwnd,rwnd) |
| ssthresh 最低值为 49152 | 不符合 RFC 减半下限 | 改为 2*SMSS |
| INIT_WDS 参数未生效 | 测试不同初始窗口得到相同结果 | Makefile 同时支持 INIT_WDS 与 INIT_WDSIZE |
| 握手失败后过早释放 socket | API 线程出现 use-after-free | 内核表摘除与应用所有权分离 |
| 本地测试地址被改为 172.17.0.6 | 与 client/server 的 .2/.3 拓扑不符 | 恢复服务端地址 172.17.0.3 |

# 六 测试环境与步骤

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 拓扑 | client 172.17.0.2 / server 172.17.0.3 |
| 编译器 | gcc -pthread -g -ggdb |
| 报文 | UDP 承载的 20 字节课程 TCP 头，MAX_SEG_LEN=1375 |
| 可变参数 | rate、delay、delay-distro、loss、INIT_WDS |

编译验证依次执行 make INIT_WDS=1、10、50。拥塞测试先启动 server 与 tcpdump，再启动 client；建立连接后用 tcset 设置带宽、时延、抖动和丢包率，运行规定时长，终止双端并恢复 100Mbps/20ms 网络。最后收集 client.event.trace、server.event.trace 与 server.pcap。

# 七 测试矩阵

| 编号 | rate | delay | distro | loss | INIT_WDS | 检查点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-01 | 100Mbps | 20ms | 0 | 0% | 1 | 慢启动 |
| CC-02 | 100Mbps | 20ms | 0 | 0% | 10 | 慢启动转拥塞避免 |
| CC-03 | 100Mbps | 300ms | 50 | 5% | 10 | 快速重传/恢复 |
| CC-04 | 100Mbps | 300ms | 50 | 10% | 10 | 超时回退 |
| CC-05 | 50Mbps | 300ms | 50 | 5% | 50 | 大初始窗口 |

# 八 已完成验证

INIT_WDS=1、10、50 三种配置均在课程 Ubuntu VM 使用 GCC 编译通过。

编译命令已显示 -DINIT_WDSIZE 对应实际传入值，确认参数链路有效。

发送窗口已恢复 RFC 要求的 min(cwnd,rwnd) 约束。

拥塞事件输出 CWND、DUPACK、FAST_RETRANSMIT、TIMEOUT、ssthresh 与 recover_point 字段。

修复连接失败路径的 socket 生命周期错误，避免控制块在 API 返回前释放。

# 九 证据文件与复现

源码位于 tju_tcp/src 与 tju_tcp/inc；构建入口为 tju_tcp/Makefile；测试驱动与绘图工具位于 tju_tcp/test。第三阶段原始证据统一放入 reports/phase3_evidence，包括编译日志、测试矩阵、trace、pcap 和生成图。提交前应从 client VM 执行完整测试矩阵，并用仓库内脚本重新生成窗口曲线。

# 十 AI 协作记录

AI 用于对照 RFC 5681 审核拥塞窗口更新、识别 Makefile 参数未传递、发现 cwnd 约束被关闭以及定位 socket 生命周期崩溃。所有修改均通过源码定位和 Linux VM 编译验证；报告未将未运行的极端网络测试描述为已通过。

# 十一 结论

第三阶段代码已建立符合 RFC 5681 边界的 Reno/NewReno 控制路径，并提供可配置初始窗口及结构化 trace。最终验收以完整测试矩阵生成的窗口曲线、抓包和第二阶段回归结果为准。